УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предмет на обществената поръчка:

„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

2. Обект:

Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 2, във връзка с ал. 1,  т. 1, буква „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

4. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Четири месеца, считано от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, но не по късно от 15.12.2017 г.

5. Място за изпълнение на поръчката:

гр. София, район „Средец“, ул. „Леге“ № 2, П.К. 1040, имот планоснимачен № 2, квартал 473, кадастрален лист № 360 и № 361 по кадастрален план на гр. София, местност „Центъра“, административна сграда на пет етажа с идентификатор 68134.100.54.1.1 (шест осем едно три четири точка едно нула нула точка пет четири точка едно точка едно).

6. Прогнозна стойност:

190 000 (сто и деветдесет хиляди ) лева без ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като общата стойност на строителството не може да надвишава 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лв. без ДДС. Цената за отделните видове дейности трябва да е в български лева без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая. Във всеки отделен вид дейност изпълнителят следва да предвиди стойността за използваните материали, труд, механизация и печалба. За остойностяване на своята оферта изпълнителят може да оферира до    10 % непредвидени разходи, като стойността на ценовото предложение не може да надвишават 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лв. без ДДС. Прогнозните количества по видове дейности, предмет на строителството, са отразени в Техническо предложение (Количествена сметка) - Приложение № 8, неразделна част от документацията.

7. Начин на плащане:

Изпълнението на СМР ще се извършва с 30 % авансово плащане. Възложителят ще заплаща стойността на извършваните видове СМР ежемесечно по банков път по сметка на изпълнителя, в срок до 10 работни дни от издаване и представяне на фактура и след подписване на образец № 1, образец № 2 и образец № 3 към договора за обществена поръчка.

Забележка:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансово плащане след съставяне на протокола за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 2/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Искане за плащане по образец № 1, придружено от три оригинални екземпляра по образец № 2 и три оригинални екземпляра по образец № 3, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, придружени от документи, сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба     № 3/2003 г.;

8. Критерий за възлагане на обществената поръчка:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия „Оптимално съотношение качество/цена” – Методика Приложение № 17.

9. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците и документи, които трябва да представят:

9.1. Общи условия за участие:

9.1.1. Във възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;

9.1.2. Всеки от участниците във възлагането на обществената поръчка се представлява от лице, което има спрямо участника представителна власт по закон, или от лице, упълномощено с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (подписите);

9.1.3. Когато участникът е обединение, той задължително представя:

9.1.3.1.  Документ за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;

9.1.3.2.  Копие от документ, от който да е видно правно основание за уговаряне на солидарна отговорност между членовете на обединението по отношение на изпълнението на настоящата обществена поръчка.

9.1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, той задължително представя:

9.1.4.1. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението;

9.1.4.2.  Информация във връзка с настоящата обществена поръчка относно:

9.1.4.2.1. Правата и задълженията на участниците (членовете) в обединението;

9.1.4.2.2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

## 9.1.5. Изисквания за подизпълнители:

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо при условията на чл. 66 от Закона за обществените поръчки. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

9.2. Специфични условия за участие

9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация на участниците:

9.2.1.1. Всеки участник трябва да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 г. или еквивалент с обхват строителни дейности;

9.2.1.2. Всеки участник трябва да е внедрил система за управление на околната среда ISO 14001-2004 или еквивалент с обхват строителни дейности.

9.2.1.3. Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалент (аналогичен регистър – участникът задължително го посочва);

9.2.1.4. Всеки участник следва да притежава застрахователна полица съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

9.2.1.5. Всеки участник за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката – 190 000 лева без ДДС, като минимум едно от изпълнените строителства следва да е на стойност не по-малка от 50 000 лева без ДДС.

9.2.1.6. Всеки участник трябва да разполага с необходимия брой лица, които ще изпълняват строителството, от които най-малко с един експерт (член на ръководния състав на участника) – „строителен инженер“, който да отговаря за изпълнение на поръчката. Той следва да притежава професионален опит минимум 3 години в сферата на строителството. Минималният  брой лица, с който трябва да се изпълнява строителството, е 10 лица.

9.2.2. Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация:

9.2.2.1. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.1. всеки участник представя копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитиран орган за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.2.2. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.2. всеки участник представя копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитиран орган, за система за управление на околната среда по ISO 14001-2004 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.2.3. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.3. всеки участник представя копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или посочва данни относно регистрацията си в този професионален регистър или в аналогичен регистър в държавата, в която е установен;

9.2.2.4. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.4. всеки участник представя копие от застрахователна полица съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата.

9.2.2.5. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.5. всеки участник представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по образец на Възложителя (Приложение № 9). Списъкът е за строителството, изпълнено през последните пет години, считано от дата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. В списъка участникът посочва предмета на строителството, крайна дата на изпълнение, възложител и стойност на поръчките.

Към списъка се представят удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Под „сходен предмет“ следва да се разбира текущ ремонт/рехабилитация/саниране или обновяване на работни помещения в административни сгради и/или сгради за обществено ползване.

9.2.2.6. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.6. всеки участник представя списък на служителите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка съгласно Приложение № 10.

Забележка:

Участник, чиято оферта не отговаря на минималните изисквания, посочени по-горе, се отстранява от участие.

10. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението на СМР:

Техническата спецификация е представена в количествена – сметка /Приложение № 11/ от документацията.

10.1. При изпълнение на строително-монтажните дейности следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба;

10.2. Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация по образец на възложителя -  Приложение № 7. Огледът на място може да се извършва всеки работен ден с предварителна заявка. Лице за контакт: инж.–арх. Мария Велинова, сл. тел: 02/ 9859 51 38;

10.3. В единичните цени на видовете СМР от КСС да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СРР/СМР/КРР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отделна операция. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като отделен (допълнителен) вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Участникът попълва единичните цени и стойностите на съответните видове работи в приложената КСС /Приложение № 12/. След остойностяване на КСС /Приложение № 12/ общата стойност се отразява в Ценовото предложение - Приложение № 14.

10.4 Всеки участник трябва да представи линеен календарен график за изпълнение на поръчката, с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (Трудоемкост), Брой работници по операции и съответния код, съгласно националната класификация на длъжностите в страната. В линейния календарен график да бъде точно показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС. В случай, че даден вид СМР липсва в посочените от Възложителя източници, да се използва „приравнен анализ” към някой от посочените източници, като в обяснителната записка към линейния календарен график ясно и точно, да е описано, защо се използва приравнен анализ, към кои позиции и как е приравнен. Представеният линеен календарен график следва да доказва по безусловен начин предложения от участника срок за изпълнение на поръчката.

В обяснителната записка от техническото предложение към офертната да се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички видове СМР, минимално изискуеми като съдържание, както и да са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието да е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания;

Всички дейности, предмет на поръчката, да са обезпечени с хора и машини, като разпределението им да е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

Доставката на материали да е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности;

В списъка на основните материали от техническото предложение към офертата ясно и подробно да са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за изпълнението на поръчката;

Под „Ясно посочване на отделните видове СМР или основни материали” трябва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид СМР или основен материал, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР и материали;

Под „Подробно посочване на отделните видове СМР или основни материали“ трябва да се разбира описание, което освен, че съдържа отделни видове СМР и основни материали, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

10.5. Гаранционните срокове за отделните видове строително-монтажни работи да не са по-кратки от сроковете по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10.6. При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния ѝ вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде изчистена от отпадъци.

10.7. По време на изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

11. Офертите на участниците следва да съдържат следните документи:

11.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата /Приложение № 1/;

11.2. Административни сведения за участника в обществената поръчка /Приложение № 2/;

11.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Приложение № 3/;

11.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /Приложение    № 4/;

11.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ /Приложение № 5/;

11.6. Заверено копие от Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват строителство;

11.7. Заверено копие от Сертификат за управление на околната среда по ISO 14001-2004 или еквивалент с обхват строителство;

11.8. Заверено копие от застрахователна полица, съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валиден към датата на подаване на офертата;

11.9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който участникът ще им възложи, ако възнамерява да ползва такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения /Приложение № 6/;

Забележка: В случай че е предложено ползването на подизпълнител/и, за всеки от тях участникът представя декларация за съгласие /Приложение № 6А/.

За подизпълнителя/ите се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

11.10. Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, се представя оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно, отговарящо на изискванията по т. 9.1.2. от настоящата документация;

11.11. Декларация за извършен задължителен оглед на обекта /Приложение № 7/;

11.12. Декларация за запознаване с условията на поръчката /Приложение № 8/;

11.13. Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП /Приложение № 9/;

11.14. Списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка /Приложение № 10/;

11.15. Количествена сметка /Приложение № 11/;

11.16. Количествено - стойностна сметка /Приложение № 12/;

11.17. Техническо предложение /Приложение № 13/;

11.18. Ценово предложение /Приложение № 14/;

11.19. Проект на договор /Приложение № 15/;

11.20. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществена поръчка /Приложение № 16/;

11.21. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката;

Забележка: При сключване на договора участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя под формата на:

1. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; или

2. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя. (Срокът на валидност на полицата е минимум 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора); или

3. платежен документ за внесена по банков път или в брой (на каса) парична сума в полза на Възложителя.Когато гаранцията е парична сума, тя подлежи на освобождаване до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора);

Банковата сметка на Възложителя, по която се внася гаранцията, е:

Банка:  БНБ – Централно управлениеBNBGBGSD

IBAN:  BG85 BNBG 9661 3300 1006 01

BIC:  BNBG-BGSD

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

12. Изисквания към офертите и подаване на офертите:

12.1. Изисквания към офертите:

12.1.1. Оферта за участие в поръчката могат да подават всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

12.1.2. Офертата за участие трябва да бъде изготвена съгласно поставените от Възложителя изисквания в документацията. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

12.1.3. Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

12.1.4. Офертата на участника трябва да бъде представена на български език. Всички приложени към нея документи и информация следва да бъдат представени на български език или придружени от превод на български език.

12.1.5. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация по образци на Възложителя следва да бъдат представени в оригинал. Всички останали документи и информация следва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с подписа на подаващия офертата, и текстово обозначение „Вярно с оригинала”. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението.

12.2. Подаване на офертите:

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител в деловодството на АДФИ или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, на адреса, посочен от Възложителя.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия, като получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Върху опаковката, съдържаща офертата, деловодителят отбелязва поредния номер, час и датата на завеждане.

Приложенията в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена в съответните образци, Възложителят може да отстрани участника поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Забележка: Оферти, получени след крайния срок, ще бъдат връщани незабавно на участника и няма да бъдат разглеждани.

13. Срок за подаване на офертите:

17:30 часа на 22.08.2017 г.

14. Място за подаване на офертите:

Офертите следва да се подават в АДФИ - гр. София, ул. „Леге” № 2, етаж 4, стая № 178 „Деловодство”. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатана опаковка или в скъсана опаковка или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра на офертите по поръчката.

15. Срок на валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите - 90 дни, считано от крайния срок за тяхното подаване.

Изготвил документацията:

……………………………….

Мария Велинова, главен експерт в отдел ФСДУС

Съгласували документацията:

………………………………

Александър Димитров, главен юрисконсулт в отдел УЧРАПД

……………………………….

Теодора Качулева, началник на отдел ФСДУС

……………………………….

Йорданка Стоименова, директор на дирекция ФСДУЧРИОК

Приложение № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Наименование на участника……………………………………………………………………….…

Име и фамилия на представителя на участника………………………………………………….....

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата /Приложение № 1/;

2. Административни сведения за участника в обществената поръчка /Приложение № 2/;

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Приложение 3/;

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /Приложение 4/;

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС /Приложение 5 /;

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения /Приложение № 6/ и /Приложение № 6А/ (ако е приложимо);

7. Декларация за извършен задължителен оглед на обекта /Приложение № 7/;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката /Приложение № 8/;

9. Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП /Приложение № 9/;

10. Списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка /Приложение № 10/;

11. Количествена сметка /Приложение № 11/;

12. Количествено - стойностна сметка /Приложение № 12/;

13. Техническо предложение /Приложение № 13/;

14. Ценово предложение /Приложение № 14/;

15. Проект на договор /Приложение № 15/;

16. Декларация за приемане на условията в проекта на договора за обществена поръчка /Приложение № 16/;

…………………..г.                                		 	 Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	 	(подпис и печат)

Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИК

във възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |

Лица, представляващи участника по закон:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ......................................... |
|  | 2. ........................................ |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка: ........................................................................... |  |
| IBAN ................................................................................................... |  |
| BIC .............................................................................................................. |  |
| Титуляр на сметката: ................................................................................................................................................................................................... |  |

Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимия брой полета. Всички документи в настоящата обществена поръчка се подписват от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

……………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	(подпис и печат)

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“………………………………………………...…………………………….………………………..”

Долуподписаният /-ата/ ...............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ................................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………........,

/посочете длъжността/

на …………………………….…………………………………………………………………………...

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..……………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните  по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Забележка: 1. Декларацията се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

2. В случай на реабилитация деклараторът посочва изрично това обстоятелство.

……………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	  (подпис и печат)

Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“..............................................................................................................................................................”

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..…………….

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен*, или

-  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	 	 (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника съгласно чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

* - „Законодателство на държавата, в която участникът е установен“ е понятие по § 2, т. 15 от ДР на ЗОП

Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..…………….

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) е /не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.

/ненужното се зачертава/

2. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката)  е / не е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ______________________.

/ненужното се зачертава/

3. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 3, чл. 5 и чл. 7 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	               (подпис и печат)

Забележка: Термините „дружество“, „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ и „контрол“ са съгласно §1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

Приложение № 6

Д Е К Л АР А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

участник в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. При изпълнението на обществената поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнител/и. /невярното се зачертава/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: (попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и)

2.1..……………………… с ЕГН/ЕИК…….………………………………………………….…………

(изписва се наименование на подизпълнителя)

2.2…………………………………………………..………………………….., които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за подизпълнение;

3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:

3.1.За подизпълнител ……………………………………………………-…. дял от общата стойност на поръчката (изписва се наименованието на подизпълнителя и неговия дял в поръчката)

4. Всеки от посочените подизпълнители ще изпълнява във връзка с поръчката:

4.1.Подизпълнител………………………………..……….- ще изпълнява……………………………… (изписва се наименованието и точния вид доставка и/или дейности, свързани с изпълнението на поръчката, които ще изпълнява подизпълнителят);

5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочените в тази декларация подизпълнител/и, като за свои действия, бездействия и работа.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 6А

Д Е К Л АР А Ц И Я

за съгласие на подизпълнител

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на подизпълнителя/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

Давам съгласието си да бъда посочен като подизпълнител в офертата на

…………..………………………………………………………………………………………....-

/посочете наименованието на участника/

участник в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

…………………..г.                                		  Декларатор:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обекта, предмет на обществената поръчка

Долуподписаният /-ата/ ..........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ........................, ЕГН ...............................

в качеството ми на…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

и с оглед на участието на представлявания от мен участник с представената оферта във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

съм посетил обекта предмет на обществената поръчка „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“, находящ се в гр. София, ул. „Леге“ № 2 в частта ѝ от етаж № 3 до етаж № 5, както и прилежащите ѝ общи части от общите части на сградата и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Представител на обекта ................................................

/име на длъжностно лице на Възложителя (АДФИ) и подпис/

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от представител на Възложителя при извършването на огледа на обекта, предмет на обществената поръчка.

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Декларирам, че:

1.  Съм запознат/а и приемам всички условия на настоящата обществена поръчка.

2. В случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 9

С П И С Ъ К

по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Заявяваме, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

| № | Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) | Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство | Дата на приключване изпълнението на строителството | Лице, за което е изпълнено строителството |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т.1 ЗОП:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3........................................................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 10

С П И С Ъ К

на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК …............................,  със седалище и адрес на управление …………………………………..

…………………………………………….. във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“ заявявам/ме:

1. Служителят/ите (член на ръководния състав на представлявания от мен/нас участник – „строителен инженер“), който/които предлагам/е да отговаря/т за изпълнието на обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, са:

| Служител (трите имена) | Вид на правоотношението с участника | Професионална квалификация (направление, година на придобиване,серия, № на издадена диплома, издател) | Професионален опит в областта (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

2. Служителите, с които предлагам/е да изпълняват обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, са:

| Служител (трите имена) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, вид и номер на издадения документ, издател) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

3. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ми/ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 11

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А   С М Е Т К А

(техническа спецификация)

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,    ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

| № | Описание | Ед. м. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АДФИ, ЕТАЖ № 3 |  |  |  |
| Работно помещение № 152 - директор ПОИД |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,96 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, преди залепване на гипсокартонни плоскости | м2 | 44,96 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,15 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,81 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,96 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,96 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно, включително запълване на фуги със санитарен силикон | м2 | 21,42 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,42 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,93 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,50 |
| Работно помещение № 153 - директор АОИД |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,53 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 7,50 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 7,50 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,53 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,95 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,58 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,53 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,53 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,89 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,89 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,85 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 154 - директор ПИДООП |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,59 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,59 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,91 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,68 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,59 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,59 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,14 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,14 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 155 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 10,24 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,20 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |
| Работно помещение № 156 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,80 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,80 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,07 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,80 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,80 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,25 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,25 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,90 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |
| Работно помещение № 157 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 43,80 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 32,46 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,63 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,28 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 159 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,37 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,37 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 23,14 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 21,23 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,37 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,37 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,48 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,48 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,07 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 160 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 12,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 12,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |
| Работно помещение № 161 - директор ИИД |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 42,65 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 12,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 12,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 8,63 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 162 - копирен център |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 2,50 |
| Работно помещение № 163 - заседателна зала |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 15,70 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 26,43 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,70 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 10,00 |
| Общи части (коридор) - 3 етаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 14,00 |
| АДФИ, ЕТАЖ № 4 |  |  |  |
| Работно помещение № 164 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 49,93 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,50 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 9,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 9,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 49,93 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 14,18 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 35,75 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 49,93 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 49,93 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 26,51 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 26,51 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 14,65 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |
| Работно помещение № 165 - директор ФСДУЧРИОК |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,69 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,69 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,01 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,68 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,69 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,69 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,10 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,10 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 166 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 10,24 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,20 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |
| Работно помещение № 167 - Главен секретар |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,96 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 17,50 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 17,50 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,96 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,15 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,81 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,96 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,96 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,42 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,42 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,93 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 2,00 |
| Работно помещение № 168 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,53 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,53 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,93 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,60 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,53 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,53 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,89 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,89 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,85 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |
| Работно помещение № 169 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,69 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,69 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,01 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,68 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,69 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,69 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,14 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,14 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 170 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 5,45 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 13,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 13,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 10,24 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 9,75 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 171 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,80 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,80 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,07 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,80 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,80 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,25 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,25 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,90 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 172 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 43,80 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 32,46 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,63 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,28 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 173 - архив |  |  |  |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 15,00 |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |
| Работно помещение № 175 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 176 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 42,65 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 8,63 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 178 - деловодство |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 7,70 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 26,43 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 7,70 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Общи части (коридор) - 4 етаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 16,00 |
| Санитарни помещения - 4 етаж |  |  |  |
| 1 | Премахване на фаянсова облицовка по под и стени | м2 | 59,95 |
| 2 | Демонтаж тоалетен умивалник вкл. батерия | бр. | 2,00 |
| 3 | Демонтаж на стари дървени врати, включително каси | бр. | 6,00 |
| 4 | Демонтаж тоалетно седало включ. казанчето | бр. | 4,00 |
| 5 | Изчукване на пръскана мазилка по стени | м2 | 19,60 |
| 6 | Полагане на фаянс по стени с вкл. фаянс І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, включително заравняване на основата | м2 | 41,95 |
| 7 | Полагане на теракот по под с вкл. теракот І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, включително заравняване на основата | м2 | 18,00 |
| 8 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |
| 9 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 24,30 |
| 10 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC врати | бр. | 6,00 |
| 12 | Монтаж на тоалетен умивалник вкл. Батерия | бр. | 2,00 |
| 13 | Монтаж на тоалетно седало включ. Казанчето | бр. | 4,00 |
| АДФИ, ЕТАЖ № 5 |  |  |  |
| Работно помещение № 179 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 49,93 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,00 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,50 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 9,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 9,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 49,93 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 14,18 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 35,75 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 49,93 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 49,93 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 26,51 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 26,51 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 14,65 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 187 - архив ПОИД |  |  |  |
| 1 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |
| 2 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 15,00 |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |
| Работно помещение № 188-189 - архив ПИДООП и ИИД |  |  |  |
| 1 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |
| 2 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 15,00 |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |
| Работно помещение № 190 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 191 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 8,64 |
| 2 | Демонтаж на первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 0,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 0,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 8,64 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 0,00 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |
| Работно помещение № 192 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |
| Работно помещение № 193 - финансови инспектори |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 15,00 |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 25,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 25,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 26,43 |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |
| Общи части (коридор) - 5 етаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 15,00 |
| Общи части |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и поставяне на капачки върху изводи за ключове | бр. | 5,00 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 0,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | м2 | 1 275,36 |
| 4 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 0,00 |
| 5 | Гипсова шпакловка по стени и тавани, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 1 031,77 |
| 6 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 903,48 |
| 7 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 790,50 |
| 8 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 329,61 |
| 9 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 0,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 0,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 80 мм., включително измазване около прозорци | м2 | 495,66 |
| 12 | Събиране, натоварване и извозване на отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 7,50 |

Забележка:

1.В предвидените позиции за „Демонтаж и монтаж на климатично тяло“, където са посочени нулеви количества, изпълнителят не трябва да оферира. В тези помещения има климатични тела, които са в гаранционен срок, и същите ще бъдат монтирани и демонтирани от поддържащата ги фирма;

2. Минималният срок за изпълнение на предвидените видове дейности не може да бъде по-малък от 60 календарни дни;

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 12

К О Л И Ч Е С Т В Е Н О – С Т О Й Н О С Т Н А    С М Е Т К А

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,   ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

| № | Описание | Ед. м. | Кол. | Ед. цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АДФИ, ЕТАЖ № 3 |  |  |  |  |  |
| Работно помещение № 152 - директор ПОИД |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,96 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, преди залепване на гипсокартонни плоскости | м2 | 44,96 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,15 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,81 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,96 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,96 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно, включително запълване на фуги със санитарен силикон | м2 | 21,42 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,42 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,93 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,50 |  |  |
| Работно помещение № 153 - директор АОИД |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,53 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 7,50 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 7,50 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,53 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,95 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,58 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,53 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,53 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,89 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,89 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,85 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 154 - директор ПИДООП |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,59 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,59 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,91 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,68 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,59 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,59 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,14 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,14 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 155 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 10,24 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,20 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |  |  |
| Работно помещение № 156 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,80 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,07 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,80 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,80 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,25 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,25 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,90 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |  |  |
| Работно помещение № 157 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 43,80 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 32,46 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,63 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,28 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 159 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,37 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,37 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 23,14 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 21,23 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,37 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,37 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,48 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,48 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,07 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 160 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 12,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 12,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |  |  |
| Работно помещение № 161 - директор ИИД |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 42,65 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 12,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 12,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 8,63 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 162 - копирен център |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 12,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 2,50 |  |  |
| Работно помещение № 163 - заседателна зала |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 15,70 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители | м2 | 26,43 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,70 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 10,00 |  |  |
| Общи части (коридор) - 3 етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |  |  |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |  |  |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |  |  |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |  |  |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 14,00 |  |  |
| АДФИ, ЕТАЖ № 4 |  |  |  |  |  |
| Работно помещение № 164 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 49,93 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,50 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 9,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 9,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 49,93 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 14,18 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 35,75 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 49,93 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 49,93 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 26,51 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 26,51 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 14,65 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |  |  |
| Работно помещение № 165 - директор ФСДУЧРИОК |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,69 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,69 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,01 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,68 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,69 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,69 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,10 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,10 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 166 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 10,24 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,20 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |  |  |
| Работно помещение № 167 - Главен секретар |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,96 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 17,50 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 17,50 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,96 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,15 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,81 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,96 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,96 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,42 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,42 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,93 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 2,00 |  |  |
| Работно помещение № 168 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,53 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,53 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 37,93 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,60 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,53 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,53 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,89 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,89 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,85 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |  |  |
| Работно помещение № 169 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,69 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,69 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,01 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,68 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,69 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,69 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,14 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,14 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,88 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 170 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 51,82 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 5,45 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 13,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 13,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 51,82 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 41,58 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 10,24 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 51,82 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 51,82 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 28,34 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 28,34 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 9,75 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 171 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 44,80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 10,90 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 44,80 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 38,07 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 44,80 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 44,80 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 21,25 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 21,25 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 13,90 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 172 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 10,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 43,80 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 32,46 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 20,63 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,28 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 173 - архив |  |  |  |  |  |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |  |  |
| Работно помещение № 175 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 176 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 42,65 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 8,63 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 178 - деловодство |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 7,70 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 20,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 26,43 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 7,70 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Общи части (коридор) - 4 етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |  |  |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |  |  |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |  |  |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |  |  |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 15,00 |  |  |
| Санитарни помещения - 4 етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Премахване на фаянсова облицовка по под и стени | м2 | 59,95 |  |  |
| 2 | Демонтаж тоалетен умивалник вкл. батерия | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на стари дървени врати, включително каси | бр. | 7,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж тоалетно седало включ. казанчето | бр. | 4,00 |  |  |
| 5 | Изчукване на пръскана мазилка по стени | м2 | 19,60 |  |  |
| 6 | Полагане на фаянс по стени с вкл. фаянс І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, включително заравняване на основата | м2 | 41,95 |  |  |
| 7 | Полагане на теракот по под с вкл. теракот І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, включително заравняване на основата | м2 | 18,00 |  |  |
| 8 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |  |  |
| 9 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 24,30 |  |  |
| 10 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC врати | бр. | 7,00 |  |  |
| 12 | Монтаж на тоалетен умивалник вкл. Батерия | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Монтаж на тоалетно седало включ. Казанчето | бр. | 4,00 |  |  |
| АДФИ, ЕТАЖ № 5 |  |  |  |  |  |
| Работно помещение № 179 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 49,93 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,00 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 2,50 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 9,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 9,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 49,93 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 14,18 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 35,75 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 49,93 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 49,93 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 26,51 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 26,51 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 14,65 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 187 - архив ПОИД |  |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |  |  |
| Работно помещение № 188-189 - архив ПИДООП и ИИД |  |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 15,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 15,00 |  |  |
| Работно помещение № 190 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 16,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 191 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 8,64 |  |  |
| 2 | Демонтаж на первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 0,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 0,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 42,65 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 0,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 8,64 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 0,00 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 42,65 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 42,65 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 3,00 |  |  |
| Работно помещение № 192 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 40,75 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 9,40 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 40,75 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 34,02 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 6,73 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 40,75 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 40,75 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 18,33 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 18,33 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 12,40 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 1,50 |  |  |
| Работно помещение № 193 - финансови инспектори |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 56,67 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 15,00 |  |  |
| 3 | Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище | м3 | 0,00 |  |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | чч | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 25,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 25,00 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 56,67 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 30,24 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 26,43 |  |  |
| 11 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 56,67 |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 56,67 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 33,84 |  |  |
| 14 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 33,84 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 15,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 6,00 |  |  |
| Общи части (коридор) - 5 етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 47,88 |  |  |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 123,96 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 123,96 |  |  |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 123,96 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 123,96 |  |  |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 51,75 |  |  |
| 7 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 51,75 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя | м' | 47,88 |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати | бр. | 15,00 |  |  |
| Общи части |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и поставяне на капачки върху изводи за ключове | бр. | 5,00 |  |  |
| 2 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | м2 | 1 275,36 |  |  |
| 3 | Гипсова шпакловка по стени и тавани, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 1 031,77 |  |  |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 903,48 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 790,50 |  |  |
| 6 | Боядисване с бял латекс по таван - еднократно | м2 | 329,61 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 80 мм., включително измазване около прозорци | м2 | 495,66 |  |  |
| 8 | Събиране, натоварване и извозване на отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 7,50 |  |  |
| ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |
| До 10% непредвидени: |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |

Забележка: 1. В предвидените позиции за „Демонтаж и монтаж на климатично тяло“, където са посочени нулеви количества, изпълнителят не трябва да оферира. В тези помещения има климатични тела, които са в гаранционен срок, и същите ще бъдат монтирани и демонтирани от поддържащата ги фирма.

2. Всички посочени цени са в лева без ДДС.

3. При несъответствие между единична и обща цена и грешки в изчисленията се взима предвид единичната цена.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 13

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПАНОВ,

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

С настоящия документ представяме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката по публикуваната от Вас обява за обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“ :

1. Срок за изпълнение на поръчката: ........ дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Забележка: Минималният срок на изпълнение е 60 календарни дни, но не по-дълъг от 15.12.2017 г.

2. Задължаваме се да изпълняваме предмета на поръчката като едновременно ремонтираме, съгласно изискванията на Възложителя по 6 (шест) работни помещения (по две помещения на всеки етаж, както бъде посочено от Възложителя с оглед осигуряване на режима на работа в сградата).

3. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде …… дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.

4. Предлагаме гаранционен срок на извършените СМР -  ……. години, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ)

5. Подробно описание (обяснителна записка) на технологичния процес за изпълнение на предвидените в поръчката СМР, линеен календарен план (график) с приложена диаграма на работната ръка (попълва се от участника), както и описание на материалите с които ще бъде изпълнена поръчката.

6. Допълнителна информация:

................................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 14

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,   ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПАНОВ,

След като проучихме условията на документацията, запознахме се с обявата за събиране на оферти за участие и приложенията към нея, в качеството ни на участник Ви предлагаме следното ценово предложение:

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е ………….… лева без ДДС за реално осъществените количества строително-монтажни работи.

(….……….…............................................................................................................................................);

/ Цената се изписва с думи/

(Направеното ценово предложение следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая)

- Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в поръчката.

- Посочената цена включва всички разходи за труд, материали, механизация и др.

- В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.

- Ако бъдем избрани за изпълнител, изразяваме съгласие, Възложителят да заплаща извършените дейности в лева, по банков път, по наша сметка съгласно оферираните в нашата КСС цени за съответните видове СМР, в срок до 10 работни дни след представяне на фактура – оригинал и всички приложими документи (образци, актове и декларации съгласно документацията за участие) .

- При така предложените от нас условия в Ценовата оферта сме включили всички разходи, свързани с влагане на качествени материали при изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

- Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със Закона за обществените поръчки.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде …… дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.

- Елементите на ценообразуване, които сме използвали при изготвяне на настоящето ценово предложение са както следва:

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията       		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %,

и същите ще останат непроменени по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

Забележки:

1. При несъответствие между обща цена, посочена в КСС, и общата цена, посочена в ценовото предложение, за вярна се приема обща цена, посочена в КСС;

2. При разминаване между цената, изписана цифром и словом в ценовото предложение, за вярна се приема стойността, изписана словом.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             		   (подпис и печат)

- Приложение  № 15

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

Днес, ………….  2017г., в гр. София, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), с адрес:  гр. София , пк 1040, ул. „Леге“ № 2, БУЛСТАТ № 175076479, представлявана от Юлиан Антониев Капанов – главен секретар, упълномощен със заповед № ФК-09-109/10.11.2016 г., с Йорданка Иванова Стоименова – директор на дирекция ФСДУЧРИОК, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и ………………………………, ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, представлявано от ……………………..............................................….. ,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонт на работни помещения на етажи трети, четвърти и пети в административна сграда на АДФИ в гр. София, ул. „Леге“ № 2 . Строително – монтажните работи (СМР) за обекта са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно техническата спецификация, утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора за изпълнение на посочените в чл. 1, ал. 1 СМР е ............ лв. ( ……….. словом ) без ДДС, съответно  ............. лв. ( ………. словом) с ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 3, което е неразделна част от договора.

Чл. 3. Разплащането на сумата по чл. 2 от настоящия договор се извършва както следва:

(1) Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2 от настоящия договор в срок до 10 /десет/ дни след представяне на протокол за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на фактура за авансовото плащане от страна на Изпълнителя;

(2) Месечни междинни и окончателно плащане се извършват след подаване на искане за плащане по образец № 1 към договора, придружено от три оригинални екземпляра от образец № 2 и три оригинални екземпляра от образец № 3 („Отчет за действително извършени дейности“), подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ;

(3) Към всяко от исканията по ал. 2 се прилагат документи, сертификати, протоколи за изпитвания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г. на МРРБ ;

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва всички плащания за изпълнените СМР по банков път в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността на отчета, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Разплащането се извършва по единичните цени съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ КСС, въз основа на протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършените СМР (образец № 3 към договора), който се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него при условията на чл.3, ал. 2 след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите осъществените от него/тях работи.

Чл. 4. (1) Изменение в количеството на отделните видове СМР се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове СМР, посочени в КСС.

(2) Надвишените количества се разплащат от …….. процента на непредвидените СМР, отразени в предложението на участника и включени в цената на договора съгласно Приложение  № 1 към настоящия договор.

(3) Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след оглед на място, и подлежат на разплащане в рамките на  ……. процента за непредвидените СМР. Цените на непредвидените, допълнително възникнали видове СМР трябва да съответстват на предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията       		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ % ,

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единични цени съгласно СЕК, УСН и ТНС. В случай че даден вид СМР липсва в посочените от Възложителя източници, задължително се използва „приравнен анализ” към някой от посочените източници.

(4) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове и количества работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор, е  ............ календарни дни. Той започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 съгласно наредбата).

Чл. 6. СМР могат да бъдат спрени  с подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) съгласно Наредбата в следните случаи           /изброяването не е изчерпателно/:

- Вследствие на непреодолима сила. Срокът за изпълнение на СМР се удължава със срока на форсмажора.

- По нареждане на общински или държавен орган или инвеститорския контрол. Актът по спирането следва да се представи на Възложителя в 3 (три) дневен срок от издаването му или от уведомяването на Изпълнителя. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране по смисъла на горепосочения акт единствено и само ако спирането на строителството не е при или по повод виновно действие или бездействие на Изпълнителя.

- Поради лоши и неподходящи атмосферни условия. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране.

Чл. 7.  Възобновяването на строителството след приключване на форсмажорното обстоятелство се удостоверява с подписване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (образец 11 съгласно наредбата).

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  СМР качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

а) уговореното между страните съгласно предмета на договора и приложенията към него;

б) действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да влага при изпълнението материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите документи;

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта;

- 4. Да изпълнява всички нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ;

- 5. Да отстранява за своя сметка всички допуснати недостатъци на извършените СМР. Некачествени СМР и СМР, извършени в противоречие с договора, не подлежат на заплащане;

- 6. Да съставя надлежно и да предоставя в срок необходимите за разплащане на СМР документи;

- 7. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне на срока или нарушаване изпълнението на СМР;

8. След завършване на СМР да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

9.  Да изпълнява задълженията си по договора с грижа на добър търговец;

10. При сключване на договора да представи застрахователна полица, валидна за действителния срок на изпълнение на СМР за „Професионална отговорност” за съответната категория строеж съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

11. Да спазва задълженията, произтичащи от Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. В случай че посочи в офертата му подизпълнител (подизпълнители), да сключи договор за подизпълнение и да предостави на Възложителя копие от него в срок до 3 (три) дни от сключването му, както и съответните доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

14. Да предостави на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на пет процента от сумата по чл. 2 без ДДС към момента на сключване на настоящия договор. (Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Формата на гаранцията се избира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се посочва в договора)

Чл. 9. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и потвърждава, че се е запознал с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получил е достъп до всяка фактическа информация и не може да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта и/или нормативните изисквания.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на служителите си, както и на третите лица, получили достъп в обекта.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка, включително по отношение на санкции, наложени с акт на административен орган.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на улиците и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да заплати извършените СМР при условията и в сроковете на настоящия договор;

- Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ за целите на ремонта на обекта и при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

3. Да участва със свой представител при подписването на  констативен акт (образец 15 към наредбата) за обекта;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при или по повод, като и в резултат на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17. (1) Гаранционният срок за изпълнените видове СМР е както следва: ............. /........................../ години, (съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ) и започва да тече от подписване на констативен акт (образец 15 от наредбата).

(2) При поява на дефекти в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява своевременно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който в 5 (пет) дневен срок следва да започне отстраняването на дефекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в гаранционния срок дефекти в срок, договорен между страните. Отсраняването на дефектите се приема по реда за приемане на извършени СМР по смисъла на настоящия договор.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани или не отстрани в уговорения срок съответните дефекти, то той дължи на Възложителя неустойка в размер на трикратния размер на направените от Възложителя разходи.

VІI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. При неспазване на срока по чл. 5 от договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1%  без ДДС от сумата по чл. 2 от договора  за всеки ден забава.  Неустойката се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл. 19. При забавяне на плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя законната лихва.

VIII.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор се  прекратява:

1. С изпълнение на предмета му;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. От Възложителя с 10 (десет) дневно писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор, констатирано с протокол;

4. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. (1) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като това не ограничава неговите права, да претендира обезщетение до размера на реално претърпените вреди по общия исков ред.

(2) Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение в 30-дневен срок след подписване на констативния акт по чл. 22.

- X. ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.22.  Приемането на извършените СМР  приключва с подписване на констативен акт от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица заедно с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ:

За Възложителя.........................................................................................................................

За Изпълнителя.........................................................................................................................

Инвесдтиторски контрол ………………………………………………………………………..

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.23. Изменение на настоящия договор се допуска единственно и само при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 24. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и останалите разпоредби на действащото българско законодателство.

Чл. 25. За целите на кореспонденцията по настоящия договор страните определят за контакт следните лица:

а) За Възложителя:………………………………………

б) За Изпълнителя:…………………………………

Чл. 26. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка на Изпълнителя (Приложение № 12 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 13 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 14 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 4 - Застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

______________________				              ____________________

/ЮЛИАН КАПАНОВ/		                                     /………………………/

_________________________

/ЙОРДАНКА СТОИМЕНОВА/

Агенция за държавна финансова инспекция

Образец № 1

към чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Договора

| ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ №…….. от фирма ………………………………………………..……. с ЕИК/БУЛСТАТ………………………………..................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид плащане (вярното се маркира) |  |  Авансово  Междинно  Окончателно |  |  |
| Обект: |  |  |  |  |
| Договор (номер и дата): |  |  |  |  |
| Предмет на договора: |  |  |  |  |
| Срок за изпълнение в дни: |  |  |  |  |
| Стойност на договора с ДДС: |  |  |  |  |
| Размер на аванса с ДДС: |  |  |  |  |
| Обща стойност на извършени плащания с ДДС в лева: |  |  |  |  |
| Размер на плащането без ДДС в лева: |  |  |  |  |
| Данък добавена стойност в лева: |  |  |  |  |
| Обща стойност на плащането в лева: |  |  |  |  |
| Остатъчна стойност за плащане с ДДС в лева |  |  |  |  |
| Приложения: 1. Протокол за откриване на строителна площадка от……. 2017 г. (попълва се при авансово плащане); 2. Образец № 2 от ………./………20….. г. 3. Образец № 3 от ………./………20….. г. 4. Други документи |  |  |  |  |
| Изготвил: Съгласувал: | Име и фамилия Строителен инженер |  | подпис: | тел. |
|  | Име и фамилия Ръководител |  | подпис: | тел. |
| Проверили: | Име и фамилия Инвеститорски контрол |  | подпис: | тел. |
|  | Име и фамилия Директор на д-я ФСДУЧРИОК |  | подпис: | тел. |
|  | Име и фамилия Началник отдел ФСДУС |  | подпис: | тел. |
| Одобрил: | Име и фамилия Главен секретар |  | подпис: | тел. |

Образец № 2

Към чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Договора

ОДОБРЯВАМ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/име, подпис, дата/

ОБЕКТ: ……………………………..…

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………

ДОГОВОР №…………………………………………

ИСКАНЕ № ……../………(дата)

За изплащане на …………………………………

| № | Основание (посочва се съответната клауза в договора) | Стойност в лева |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| n | …………………………….. (Приспадне на съответна част от аванса, отбивка от цената и други намаления) |  |
|  | Всичко: |  |
|  | ДДС 20 % |  |
|  | Сума за изплащане: |  |

За изплащане  словом:………………………………

Приложение: ………….брой/я/ отчет/и/

ЗА АДФИ:              					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

директор на дирекция ФСДУЧРИОК:               Ръководител:

………………………………....			  ……………………………………

(име, подпис и дата)      		                              (име, подпис, дата и печат)

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ: 		            ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ:

…………………………………			…………………………………….

(име, подпис и дата )                                                     (име, подпис, дата )

Образец № 3

Към чл. 3, ал. 2 от Договора

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТ обр. 19 № …... за |  |  |  |  |  |  |
|  | установяване извършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи |  |  |  |  |  |  |
| Днес, ……… 2017 г., подписаните представител на възложителя .............................................. и изпълнителя ……………………………………...., след проверка на място установихме, че са извършени и подлежат нa заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове СМР: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена без ДДС | Обща стойност без ДДС | Стойност на предходно съставен акт /без ДДС/ | Остатъчна стойност по договора без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС: |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |  |
|  | За възложител:............................ |  |  |  |  |  |  |

За изпълнител:...............................

Приложение № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията в проекта на договор за обществена поръчка

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Декларирам, че:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам  условията в него.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 17

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Използваният критерий за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна оферта” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена, което ще се оценява въз основа на предложената от участниците цена и на определените в настоящата методика показатели.

Относителната тежест на показателите за оценяване е:

1. Предложена цена (A) – 70 точки (максимална стойност);

2. Срок на изпълнение (Б) – 30 точки (максимална стойност).

Стойността (броят точки) по всеки от показателите се формира както следва:

I. За показател 1 „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” – ПЦ (А)

До оценка по показател Предложена цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 70 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ПЦ = (ПЦmin / ПЦi) х 70 = .......... (брой точки)

Където ПЦi е предложената обща цена от конкретния участник, в лева, без ДДС и съгласно неговото ценово предложение.

Където ПЦmin е минималната предложена цена, в лева без ДДС съгласно ценовите предложения на всички участници.

II. За показател 2 „СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – СИ (Б)

До оценка по показател срок на изпълнение (СИ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 30 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

СИ = (СИmin / СИi) х 30 = .......... (брой точки)

Където СИi е предложеният срок на изпълнение в дни от конкретния участник съгласно неговото техническо предложение.

Където СИmin е минималният предложен срок на изпълнение в дни съгласно техническите предложения на всички участници.

III. ФОРМУЛА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Комплексната оценка (КО) на офертата на всеки от участниците се формира по следния начин:

КО=А+Б

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на участниците се извършва по сбор от броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (сбор точки).

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по посочения ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.